Душевой комплект с моноструей

Поручень для душа Ø 22 мм

Артикул: 801

Технические характеристики

Душевой комплект с моноструей:

- Поручень для душа Ø 22 из хромированной нержавеющей стали, длина 700 мм (возможно обрезать), межось 620 мм.

- Регулируемый по высоте и наклонный держатель для душа.

- Прозрачная мыльница.

- Гибкий продовольственный шланг BICOLOR из ПВХ, гладкий металопластик д.1,5 м (арт. 834T1).

- Хромированный ручной душ из АБС с защитой от налета Ø 70, моноструя : струя дождик (арт. 811).